| 马鞍山师范高等专科学校3号门人行通道参数清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 单机芯翼闸 | 标准规格：1200*280*9800mm 通道宽：≤600(mm) 电源电压:AC220±10％V，50HZ 工作环境温度：-30度～60度，在室内使用 相对湿度：≤90%，不凝露 输入接口：a.12V电平信号或>10ms的12V脉冲 信号； b.驱动电流>10mA； 通信接口及距离：RS485，≤1200米 通行速度：常开模式：50人次/分； 常闭模式：30人次/分 闸门开、关时间：0.7秒 具有常开和常闭两种工作模式。 具有读卡带记忆和不带记忆功能。 具有自动复位功能，即读卡后，行人在系统规定的时间内未通行时，系统自动取消本次通行权限，复位时间值可在线设置。 具有方向指示器，向行人显示通道当前状态，引导行人正确、快捷通行。 具有系统断电后，后务电源启动，使通道闸门处于开启状态，形成透明通道。 采用数对红外感应器，警防行人非法进入通道、保护行人顺利通过通道。 具有防尾随功能。 可与其他款式的通道闸在同一系统中使用。 具有统一、标准的对外电气接口,可与其他读写装置挂接，便于集成、扩展功能 | 2 | 台 |  |
| 2 | 双机芯翼闸 | 标准规格：1200*280*9800mm 通道宽：≤600(mm) 电源电压:AC220±10％V，50HZ 工作环境温度：-30度～60度，在室内使用 相对湿度：≤90%，不凝露 输入接口：a.12V电平信号或>10ms的12V脉冲 信号； b.驱动电流>10mA； 通信接口及距离：RS485，≤1200米 通行速度：常开模式：50人次/分； 常闭模式：30人次/分 闸门开、关时间：0.7秒 具有常开和常闭两种工作模式。 具有读卡带记忆和不带记忆功能。 具有自动复位功能，即读卡后，行人在系统规定的时间内未通行时，系统自动取消本次通行权限，复位时间值可在线设置。 具有方向指示器，向行人显示通道当前状态，引导行人正确、快捷通行。 具有系统断电后，后务电源启动，使通道闸门处于开启状态，形成透明通道。 采用数对红外感应器，警防行人非法进入通道、保护行人顺利通过通道。 具有防尾随功能。 可与其他款式的通道闸在同一系统中使用。 具有统一、标准的对外电气接口,可与其他读写装置挂接，便于集成、扩展功能 | 1 | 台 |  |
| 3 | 辅材 | 本项目内涉及的所有辅材 | 1 | 项 |  |
| 4 | 系统集成及安装调试服务费 | 1、相关网络设备安装调试； 2、原有设备拆除及线路整改； 3、相关光缆尾纤，跳纤；存纤盘熔接安装及路由确认； 4、人工费用 | 1 | 项 |  |