清单

| 序号 | 设备材料名称 | 设备材料规格配置说明 | 建议品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆交换机 | 1、48 10/100/1000Mbps RJ45 端口 2、24个10/100/1000Base-t以太口，4个1000Base-XSFP千兆口 | H3C/HUAWEI | 台 | 3 |
| 2 | 无线话筒 | 主要功能特点： 1、铝合金笔式外观，更显高端大气；使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态； 2、直观LED液晶屏显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示；具有很好防风效果，音质清晰，自然； 3、话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键； 4、话筒内置高性能咪头，外置防风棉，音质优美，可实现手持、并带有USB外接话筒接口； 5、话筒可以与任意主机配对使用；无信号或无操作60秒内进入节能待机状态，有信号或操作时自动启动使用，无须对频,电池低损耗； 6、话筒采用大容量充电锂长效电池，充满电可连续工作10小时以上，配旅行（或USB充电器）充电器，使用更加便捷； 7、话筒开机有提示音，且能调节话筒音量大小。 主要技术参数： 1、调制方式：GFSK； 2、发射频率：2400~2483.5MHz； 3、发射功率：10 dBm； 4、传输范围：约20M； 5、工作温度：-20~75度； 6、功耗：约100mA ； 7、电池充电时间：30分钟~1小时； 8、频率响应：50Hz-15KHz； 9、质保3年 |  | 套 | 2 |
| 3 | 无线主机音响 | 1、使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要； 2、外置一体式小巧2.4G信号接收盒，避免音箱内部电磁干扰，增强信号稳定性及灵敏度； 3、具有效率高、工作稳定可靠的特点； 4、二路话筒输入（自带6V幻象电源）； 5、话筒音量、高低音调节，可以独立控制； 6、标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 主要技术参数： 1、额定功率：≥40W； 2、频率响应：55Hz-18kHz； 3、驱动器：4寸低音×1，高音×1； 4、输入：≥2路立体声接口； 5、灵敏度：75dB/1W/1M； 6、安装：壁挂； 7、质保3年 |  | 套 | 2 |
| 4 | 音响 | 输出功率150-200瓦 10寸 二路三单元 阻坑 8Ω 频率响应 60HZ-20KHZ 灵敏度 98DB 表面：黑色耐磨金刚沙漆 尺寸：510*320*318mm 质保3年 | 迪威龙450 | 对 | 2 |
| 5 | 网线布线及施工辅材 | 1、施工规范：施工依照综合布线标准设计，强弱电规范（分离）施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护 2、综合布线系统的设计工程应符合GB/T 50311－2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。综合布线系统工程验收应符合GB/T 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 3、施工时要求有系统集成技术方案（含系统施工组织、施工图、详细安装位置示意图、拓扑图、施工管理、系统集成人员名单和资质、售后服务网点分布等详细技术方案），安装调试按工程有关文件要求执行,与其他工程环节衔接好,建立施工档案。 具体要求如下： ①教室墙面取电口需离地≥1.5m(用户负责) ②采用吊装金属桥架走线；采用阻燃绝缘PVC线槽引至桌面。（可现场查看其它机房参照） ③走线如经过地面，则采用半圆形铝合金线槽布线；④布线、设备安装必须充分考虑安全因素和整体效果；线缆留有充分的长度。连线长度以现场需求为准。电源线、数据线、网络线等不得续接。 ④超五类网线（300米/每箱）*9（大概）箱每个电脑一根网线，另每个双人电脑桌再预留一根网线给学上提供笔记本上网， ⑤电脑供电使用品牌多功能插板（新国标安全插座 6孔位 1.5米 3孔*3+2孔*3 50个）接入。 ⑥品牌4平方铜芯线BV单股硬线 红 黄 蓝三色各4卷（100米/每卷），2.5平方铜芯多股三芯护套线100米、音视频线、原装水晶头150个， ⑦、施工包括材料进场、原教室原有线路拆卸、现场清理及及垃圾清运等。 ⑧、含综合布线布线调试工时费用及相关配件施工辅材， |  | 批 | 1 |