| 马鞍山师范高等专科学校滨江校区门岗视频监控参数清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、前端监控点位和周边配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 枪机 | 1. ★内置2个镜头。（公安部检验报告证明） 2. ★内置2个图像传感器，靶面尺寸为1/1.8"和1/3"。（公安部检验报告证明） 3. ★内置2个混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度。（公安部检验报告证明） 4. 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 5. 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps；子码流640x480@25fps；第三码流最高640x480@1fps。 6. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 8. 内置1个麦克风。 9. ★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、音视频参数等进行配置，并支持恢复默认设置操作。 10. 不低于IP67防尘防水等级。 | 8 | 台 |  |
| 2 | 交换机 | - 监控专用远距离百兆交换机。 - 4个千兆PoE口+1个千兆上联口 | 3 | 台 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 1. ★支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件（以公安部检测报告为准） 2. ★支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加（以公安部检测报告为准） 3. ★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（以公安部检测报告为准） 4. 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围 5. 可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘。支持硬盘休眠 6. ○支持设置4个二次认证用户，当设备启用二次认证，其他用户在回放、下载时，需要二次用户同时授权才能登录设备（以公安部检测报告为准） 7. ○可设置主码流、子码流流进行录像（以公安部检测报告为准） 8. ○支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-120分钟内的录像文件（以公安部检测报告为准） 9. 支持1路H.265编码、25fps、8160×2400格式的视频实时预览 10. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 11. NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps。最大接入路数16路 12. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态 13. 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示 14. 具有·个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置4块SATA接口硬盘 | 1 | 台 |  |
| 4 | 硬盘 | 6T，监控级硬盘， 3.5",SATA，必须与硬盘录像机兼容。 | 1 | 块 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 1个千兆SC光纤接口，基于波分复用技术，单模单纤传输，传输距离3公里 支持标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 接口：1个1.25Gbps SC光纤接口，1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口。 传输波长：TX：1550nm，RX：1310nm 使用环境：工作温度：0℃～40℃，工作湿度：10%～90%RH 不凝结，存储温度：-40℃～70℃ 存储湿度：5%～90%RH 不凝结 | 3 | 对 |  |
| 6 | 网桥 | 1个千兆 PoE LAN口 1个千兆 LAN口 1个DC电源插座端口 |  |  |  |
| 二、线路传输部分（估算，以现场勘查为准） |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类室外网线，无氧铜0.51*8线芯，全新料PE加厚外皮护套，执行标准：TIA/EIA-568-B，305m/箱 | 1 | 箱 |  |
| 2 | 电源线 | 国标两芯纯无氧铜1.5平方RVV护套线缆，线缆外径约8.0mm，建议载量＜3000W，核定点烟300/500V，单卷200米，环保PVC新料。 | 1 | 卷 |  |
| 3 | 光纤 | 单模GYXTW中心管式轻铠装光缆，6芯1200m，平行双钢丝，PE护套 | 1 | 批 |  |
| 4 | 光纤熔接盘 | 铁质光纤熔纤盒套装 | 1 | 项 |  |
| 5 | 尾纤 | SC-SC电信级成品跳纤 | 1 | 项 |  |
| 6 | PVC线管 | PVC穿线管，直径25mm，100m/捆 | 2 | 捆 |  |
| 7 | 破路及修复 | 本项目内需要破路及修复位置，已投标方自行勘测为准 | 1 | 项 |  |
| 8 | 辅材 | 本项目内涉及的辅材 | 1 | 项 |  |
| 9 | 系统集成及安装调试服务费 | - 相关网络设备调试； 2.线路及设备做标； 3.配合校方对主干光缆进行割接引入进门岗。 4.相关光缆尾纤，跳纤；存纤盘熔接安装及线路做标及路由确认。 5.人工费用 6.原有线路拆除 7.原有室外围墙及门岗监控的汇聚工作。 8.甲方提出的涉及到本项目内及周边的其他工作。 | 1 | 项 |  |

1.设备参数

2.点位信息表

| 序号 | 设备选型 | 安装方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清枪机 | 壁挂安装 | 1号门南门岗室外区域1监控 |
| 2 | 高清枪机 | 壁挂安装 | 1号门南门岗室外区域2监控 |
| 3 | 高清枪机 | 壁挂安装 | 1号门南门岗室外通道监控 |
| 4 | 高清枪机 | 壁挂安装 | 1号门北门岗室外区域1监控 |
| 5 | 高清枪机 | 壁挂安装 | 1号门北门岗室外区域2监控 |
| 6 | 高清枪机 | 壁挂安装 | 1号门北门岗室外通道监控 |
| 7 | 高清枪机 | 壁挂安装 | 3号门门岗室外区域监控 |
| 8 | 高清枪机 | 壁挂安装 | 3号门门岗室外区域监控 |

- 3.存储设计

  - 本地硬盘录像机存储

采用分布式本地存储模式，在学校监控中心内放置硬盘录像机，可对本机构接入的全部摄像机图像和抓拍的图片进行实时存储，存储周期在30天以上。存储部分采用NVR模式时，摄像机直接接入NVR，摄像机与NVR之间实现了直接对接，而直接对接模式一般采用底层协议而非SDK方式，更有利于提高接入效率。NVR直接获取IPC的音视频直接存在本机上，实现视频直存。

存储设备支持16路视频接入，具备6T存储空间，设备采用RAID5冗余存储机制，通过磁盘预分配技术、文件保护技术、硬盘SMART预警技术和硬盘休眠技术等多种安全技术手段，确保存储数据高安全性。